羧基化高纯单壁碳纳米管修饰电极的研制及其

对乙酰甲喹的高灵敏检测

汪洪武，何健丽，刘艳清*，姚夙

（肇庆学院食品与制药工程学院，广东肇庆，526061）

摘  要  本文制备了一种基于羧基化高纯单壁碳纳米管（SWCNTs-COOH）修饰电极的电化学传感器。该修饰电极对乙酰甲喹的电化学还原具有显著的催化性能。利用微分脉冲伏安法研究乙酰甲喹在修饰电极上的电化学行为，在最优条件下，与裸金电极相比，其峰电流增幅达到1160倍。在乙酰甲喹浓度为1~500 nM范围内，其峰电流与浓度呈良好的线性关系，其检出限为0.76 nM。采用该传感器对实际样品成功进行地检测，回收率为81.75~102 %。

关键词  乙酰甲喹；羧基化单壁碳纳米管；微分脉冲伏安法；电化学传感

乙酰甲喹（mequindox），又名痢菌净，化学名为3-甲基-2-乙酰基-喹噁啉-N1,N4-二氧化物，是我国首次合成的一种喹噁啉类新兽药[1-43]。1985年我国批准其为国家一类新兽药，1992年列入《中华人民共和国兽药规范》，并且规定了其在牛和猪中的使用[5]。由于喹乙醇和卡巴氧具有不同程度的致癌、致畸和突变等副作用[6-9]，而乙酰甲喹的毒性较小价格低廉，所以在养殖业畜禽疾病的防治工作中被广泛应用。乙酰甲喹在某个剂量内使用安全，但假如剂量高于其3~5倍或长时间连续应用，会引起中毒或死亡。因此，快速、准确地检测动物肉中乙酰甲喹的含量将为安全、规范地使用兽药提供保障。

目前检测乙酰甲喹的方法中主要有分光光度法[10]、液相色谱法[11-13]、色谱-质谱法[14-17]等。这些方法具有重现性好、回收率高、精度高、可靠的定量分析能力。但需要复杂的前处理工程、昂贵的设备，难以实现快速检测。而电化学分析具有低成本、响应快速、灵敏度高、耗时少以及小型化等优势。笔者未见电化学检测乙酰甲喹报道。

自Iijima[18]于1991年时发现了碳纳米管以来，因其具有独特电子特性及化学特性，而成为的研究热点之一。与传统材料相比，碳纳米管具有较大的比表面积、稳定的化学性质及较强的吸附能力等优点。其能够加速电荷转移的反应，因此其被广泛地应用于电极的修饰，从而提高传感器的灵敏度[15-17]。本文选用羧基化高纯单壁碳纳米管作为修饰电极的材料，结果在复杂的基底中成功对乙酰甲喹进行灵敏的痕量检测。

1 实验部分

1.1仪器与试剂

CHI 660E电化学工作站（上海辰华）。乙酰甲喹（98%山西兆益生物有限公司）配成5.0×10-4 mol/L的储备液于4 ℃冰箱内避光保存。羧基化高纯单壁碳纳米管水分散液（SWCNTs-COOH）购自于南京先丰纳米科技有限公司。其余试剂均购自于阿拉丁试剂公司。实验用水为二次蒸馏水。

1.2修饰电极的制备

采用直径为3mm的金电极为工作电极，经0.05 μm γ-氧化铝打磨，二次水超声清洗后，取0.10 wt% 羧基化高纯单壁碳纳米管分散液4 μL滴涂于电极表面，用红外灯晒干。然后浸泡于DMF中5 min以便除去羧基化高纯单壁碳纳米管中的表面活性剂，所得即SWCNTs-COOH修饰电极。新制备的修饰电极测试前在0.2 mol/L（pH 7.0）PBS缓冲液中使用微分脉冲伏安法扫描20次使其稳定，扫描时的电位区间为0.35 V~0.75 V，两次扫描之间间隔1 min。

1.3 电化学测试方法

电化学测试在自制电解池中进行。测试时装载体积为20 mL，在1000 rpm的电磁搅拌器下进行搅拌。进行实验之前，通入氮气7 min以除尽溶解氧。

微分脉冲伏安法的实验参数设置如下：初始电位为0.35 V，终止电位为0.75 V，电位增量为0.01 V，振幅为0.05 V，脉冲宽度为0.2 s，采样宽度为0.0167 s，脉冲周期为0.5 s，灵敏度为0.001A。

1.4 样品处理

取4 g猪肉样品充分绞碎成糊状，加入适量的乙酰甲喹溶液，用20 mL二次蒸馏水搅拌浸15 min离心10 min，取剩余残渣，溶于10 ml丙酮溶液中，取上层清液，在氮气中吹干，剩余固体用10 ml支持电解质溶解，将该液1 mL加入19 mL支持电解质溶液中进行电化学测试。

2 结果与讨论

2.1 乙酰甲喹在不同电极上的电化学行为

本文中分别采用循环伏安法和微分脉冲伏安法来考察1.0 μM的乙酰甲喹溶液在裸金电极和修饰电极的电化学响应。

图1 1.0 mol/L的乙酰甲喹在裸电极（a）和修饰电极（b）的循环伏安图（A）和微分脉冲伏安图（B）。插入图是裸电极的微分脉冲伏安曲线。

如图1A所示，在裸电极上几乎观察不到乙酰甲喹的氧化还原峰（曲线a），但修饰电极上非常明显地观察到了一对可逆的氧化还原峰，其还原峰位置为0.57 V，氧化峰位置为0.53 V（曲线b）。在微分脉冲伏安图（1B）中0.54 V处的峰电流仅为0.11 μA（曲线a），而在修饰电极上其峰电流为128.4 μA（曲线b）。相对于裸电极而言，修饰电极表现极强的电催化性能，其峰电流增强约1160倍，可实现乙酰甲喹高灵敏性检测。

2.2电化学表征

为探究修饰电极反应性质，采用循环伏安法（CV）考察了扫描速率0.05 V/s（a）~ 0.3 V/s（f）对乙酰甲喹还原峰电流的影响。结果如图2所示。

图2  不同扫速下1.0 mol/L乙酰甲喹在修饰电极在的循环伏安图（a→f：0.05 V/s, 0.10 V/s, 0.15 V/s, 0.20 V/s, 0.25 V/s, 0.3 V/s）。插入图是峰电流与扫描速率平方根的线性拟合曲线

随着扫描速率的增大，乙酰甲喹的还原峰电流增大，峰电位向负电位移动。用乙酰甲喹的峰电流I (μA)对扫描速率v (V/s)的算术平方根进行线性拟合（插入图），得线性关系：I（μA）= 371v1/2 (V/s)1/252 (R = 0.999)，表明乙酰甲喹在修饰电极上的电化学过程是扩散控制。

2.3 测试条件的优化

2.3.1 SWCNTs-COOH涂覆量

涂覆量直接影响电化学传感器的灵敏度和稳定性。随着涂覆量增加，峰电流值也随之增加。当涂覆量在4 μL时峰电流值达到最大，故以4 μL为涂覆量最优值。

2.3.2 支持电解质浓度

支持电解质溶液浓度显著影响峰电流。随着PBS缓冲溶液浓度增大，电流响应增大，当PBS缓冲溶液的浓度为0.2 M时，电流响应达到最大值。故选择0.2 M PBS缓冲溶液作为支持电解质。

2.3.3溶液pH

电解质溶液pH值的显著影响峰电流。pH为7.0时峰电流最大。故选择pH = 7.0 PBS电解液溶液。

2.3.4富集电位的优化

将修饰电极分别置于电位为0.1 V、0.3 V、0.5 V、0.7 V和0.9 V的条件下富集30 min后，用微分脉冲伏安法进行检测。在0.5 V下峰电流达到最大值，所以最终选择0.5 V作为最优实验条件。

2.3.5富集时间的优化

当富集电位固定为0.5 V时，将修饰电极分别富集0 min、 10 min、 20 min、 30 min、40 min和50 min，然后用微分脉冲伏安法进行检测。随着富集时间的延长峰电流逐渐增大，在30 min时达到较大值，而后随富集时间增大，峰电流变化不大。故富集时间30 min。

2.3.6搅拌速度的优化

搅拌速度会影响富集效率。将修饰电极分别设置搅拌速度为0、250、500、1000、1500、2000 rpm进行试验。随着搅拌速度的增加，峰电流逐渐增大，在1000 rpm左右峰电流基本达到稳定。当超过1500 rpm时会产生大量气泡，严重影电极的稳定性，因此搅拌速度选定1000 rpm。

2.4线性范围和检出限

基于修饰电极对乙酰甲喹电化学还原具有显著的催化效果，可建立乙酰甲喹的高灵敏电化学检测方法，结果如图3所示。在1.0 nM~500.0 nM的范围内，峰电流与乙酰甲喹浓度呈现良好的线性关系，其线性方程为I (A)= 0.15C (nM) + 0.34，相关系数R = 0.998，检出限为0.76 nM（S/N=3）。

图3不同浓度的喹乙醇溶液的微分脉冲伏安图(a→h: 1.0、3.0、10、20、50、100、200和500 nM)。插入图是其标准曲线。

2.4 选择性、稳定性及重现性

将浓度为100 nM乙酰甲喹分别置于其100倍浓度的葡萄糖、尿酸、尿素、次黄嘌呤、肌苷、肌酐、黄嘌呤和抗坏血酸等干扰物，结果显示几乎无干扰，说明修饰电极具有出优异的抗干扰能力。将修饰电极放置7天后用于检测，峰电流值减少不超过5%，意味着通过该材料修饰的电化学传感器相当稳定。在相同条件下制备5根修饰电极，结构显示峰电流相对偏差小于6.7%，说明重现性好。

3.5样品检测

使用修饰电极对猪肉样品中的乙酰甲喹进行了检测，其结果如表1所示。表1所示，回收率范围为81.7%~124%，相对标准偏差6.9%~12.3%，表明修饰电极能较好地应用于猪肉中乙酰甲喹的高灵敏度检测。

表1 猪肉加标样品检测结果（n=3）

| 加标浓度（nM） | 回收率（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 90.7~119 | 12.3 |
| 50 | 94.2~124 | 10.1 |
| 100 | 81.7~102 | 6.9 |

3 结论

基于羧基化高纯单壁碳纳米管修饰电极对乙酰甲喹良好的电催化性能，本研究建立了乙酰甲喹的高灵敏度分析方法，在优化后的检测条件下，在1.0~500 nM的浓度范围内，修饰电极峰电流与乙酰甲喹浓度之间有着良好的线性关系，检出限可达0.76 nM。利用该方法对猪肉样品进行检测，结果令人满意。

参考文献：

[1] 李璐璐，骆延波，刘玉庆. 乙酰甲喹和喹烯酮药动学研究进展[J]. 中国抗生素杂志，2016，41(02): 98-103.

[2] 薄永恒，李淑焕，李有志，冯涛，徐红玮，张琦. HPLC-PDA法测定恩诺沙星注射液中非法添加乙酰甲喹和水杨酸[J].中国兽药杂志，2019，53(06): 14-20.

[3] 戴青，于丽娜，张璐，韩宁宁，徐嫄，赵晖. 硫酸安普霉素可溶性粉中非法添加乙酰甲喹的HPLC-PDA检测方法的建立[J]. 中国兽药杂志，2017，51(02): 19-23.

[4] 程古月，洪璇，郝海红，刘振利，王旭，袁宗辉. 兽用喹噁啉类药物毒理学机制的研究进展[J]. 中国兽医学报，2016，36(06):1071-1075+1080.

[5] 中国兽药典委员会. 中华人民共和国兽药典（2015年版, 一部）[M]. 中国农业出版社, 2016.

[6] Liu Q, Zhang J, Luo X, et al. Further investigations into the genotoxicity of quinoxaline-di-N-oxides and their primary metabolites[J]. Food & Chemical Toxicology, 2016, 93:145-157.

[7] Liu Z, Huang L, Chen D, et al. The metabolism and N -oxide reduction of olaquindox in liver preparations of rats, pigs and chicken[J]. Toxicology Letters, 2010, 195(1):51-59.

[8] Wang H, Liu Y, Yao S, Hu G. Fabrication of super pure singlewalled carbon nanotube electrochemical sensor and its application for picomole detection of olaquindox[J]. Analytica Chimica Acta, 2019, 1049: 82-90.

[9] Huang X，Wang X，Ihsan A，Liu Q, Xue X，Su S，Yang C，Zhou W，Yuan Z. Interactions of NADPH oxidase, renin–angiotensin–aldosterone system and reactive oxygen species in mequindox-mediated aldosterone secretion in Wistar rats[J]. Toxicology Letters，2010，198(2): 112-118.

[10] 袁群英. 紫外分光光度法测定乙酰甲喹(痢菌净)的含量[J]. 中国兽药杂志, 1996(4):30-31.

[11] Zhang J，Gao H，Peng B，Li Y，Li S，Zhou Z. Simultaneous determination of four synthesized metabolites of mequindox in urine samples using ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction combined with high-performance liquid chromatography[J]. Talanta，2012，88：330-337

[12] 薄永恒，李淑焕，李有志，冯涛，徐红玮，张琦.HPLC-PDA法测定恩诺沙星注射液中非法添加乙酰甲喹和水杨酸[J]. 中国兽药杂志，2019，53(06): 14-20.

[13] 吴宁鹏，王丽景，李慧素，孟蕾.五种兽药中非法添加喹乙醇和乙酰甲喹的HPLC-PDA检测方法的建立[J].中国兽药杂志，2014，48(12): 43-49.

[14]刘慧慧，任传博，张华威，田秀慧，孙岩，薛敬林，邓旭修，徐英江，宫向红，葛萍，刘飞，张秀珍. HPLC-MS/MS法分析乙酰甲喹在海参中的主要代谢物[J]. 质谱学报，2015，36(05):417-424.

[15] Shan Q，Liu Y, He L, Ding H，Huang X，Yang F, Li Y，Zeng Z. Metabolism of mequindox and its metabolites identification in chickens using LC–LTQ-Orbitrap mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography B，2011，881.

[16] 刘迎春，司红彬，贺利民，丁焕中，黄显会，陈建新，陈杖榴，曾振灵.高效液相色谱-电喷雾离子阱飞行时间质谱法鉴定乙酰甲喹及其代谢物[J].分析化学，2010，38(01):82-86.

[17] You Y，Song L，Li Y，Wu Y，Xin M. Simple and Fast Extraction-Coupled UPLC-MS/MS Method for the Determination of Mequindox and Its Major Metabolites in Food Animal Tissues[J]. Journal of agricultural and food chemistry，2016，64(11).

[18] Iijima S. Helical-microtubules of graphitic carbon[J]. Nature, 1991, 354: 56-58.

[19] Chen X, Zhu J, Xi Q, Yang W. A high performance electrochemical sensor for acetaminophen based on single-walled carbon nanotube-graphene nanosheet hybrid films. Sensors and Actuators B-Chemical, 2012, 161, 648-654.

[20] Nagles E, Garcia-Beltran O, Calderon JA. Evaluation of the usefulness of a novel electrochemical sensor in detecting uric acid and dopamine in the presence of ascorbic acid using a screen-printed carbon electrode modified with single walled carbon nanotubes and ionic liquids. Electrochimica Acta, 2017, 258: 512-523

[21] Xu G, Chi Y, Li L, Liu S, Kan X. Imprinted propyl gallate electrochemical sensor based on graphene/single walled carbon nanotubes/sol-gel film. Food Chemistry, 2015, 177: 37-42

[22] Tran VK, Ko E, Geng Y, Kim MK, Jin GH, Son SE, Hur W, Seong GH. Micro-patterning of single-walled carbon nanotubes and its surface modification with gold nanoparticles for electrochemical paper-based non-enzymatic glucose sensor. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, 826: 29-37.

*基金项目： 广东省教育厅项目（粤教高函〔2018〕179号），广东省级大学生创新创业训练计划项目（201810580086，201810580085，201810580081）资助

*通讯作者： 刘艳清，博士，教授，研究方向：天然产物化学，食品安全，E-mail: yqliu@zqu.edu.cn